Załącznik nr 1 do SWZ - WMIM/ZP-371/37-03/2022

Opis przedmiotu zamówienia

(integralny załącznik formularza oferty)

Część nr 1

| Serwer A [1 szt.] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent …………………………. Model ……………………………………………………………………….. |  |  |
| Nazwa komponentu / parametru | Opis wymagań | Oferowany komponent / parametr |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2,5" SAS/SATA Hot-Plug oraz min. 8 dysków 2,5" NVMe, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WiFi. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez Producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez Producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory, z których każdy musi mieć minimum: 32 rdzenie, 64 wątki, wykorzystujące technologię 7 nm, z zegarem bazowym 2.9 GHz i turbo boostem do 3.4 GHz, Cache L3 128MB, obsługujące 8 kanałów pamięci DDR4-3200 dających łącznie 4 TB RAM, obsługa PCle 4.0, umożliwiający osiągnięcie wyniku 418 w teście SPECrate®2017_int_base w konfiguracji dwuprocesorowej, dostępnym na stronie www.spec.org. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. Wynik testu: ………………………… |
| RAM | Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT /s. Na płycie głównej powinno znajdować się min. 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. 4TB pamięci RAM. Rozbudowa dostarczonej pamięci o kolejne 2TB pamięci powinna odbyć się bez wymiany obsadzonych fabrycznie kości pamięci. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory demand and patrol scrubbing, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throuling |  |
| Gniazda PCl | Minimum 6 lotów x8 i 2 sloty x 16 |  |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1 GbE Base-T. Zainstalowane cztery interfejsy sieciowe 10Gb SPP+ nie zajmujące slotów PCle. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe - minimum 16 dysków SATA/SAS/SSD i minimum 8 NVMe. Zainstalowane 6 dysków 7,68TB SSD vSAS 12Gbps 2.5" Hot-Plug. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SAT,Ą o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji w RAID 1. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w nośnik typu flash o pojemności min. 16GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących i dysków NVMe. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Wbudowane porty | min. 2 porty USB 2.0, 1 port micro USB oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. I port RS232 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |  |
| Wentylatory | Redundantne. |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot- Plug min. 1400W każdy wraz z kablami zasilającymi o długości min. 2m. |  |
| System operacyjny | Niewymagany. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany moduł TPM 2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management) SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - wsparcie dla dynamie DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera; - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów - WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is'' do innych konsol firm trzecich; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line Producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego Producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych; - możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności; - wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile; - możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQ N) między urządzeniami; - tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis Producenta; - zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym; - oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |  |
| Certyfikaty | - Certyfikat ISO 9001:2015 dla Producenta serwera obejmujący proces projektowania i produkcji; - Certyfikat ISO 14001:2015 dla Producenta serwera; - Serwer wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie Producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej; - Deklaracja zgodności CE; - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016 x64, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64; - Oferowany serwer musi zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie może zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku; - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr; - Link [] do strony internetowej Producenta serwera zawierający dokumentację techniczną, która musi potwierdzać wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera, co najmniej: procesor/y, dyski twarde, pamięci RAM, płyta główna oraz karty rozszerzeń. | - Przedmiotowy środek dowodowy [Rozdział VII SWZ] - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy …………………………………………………………. |
| Warunki gwarancji | - Minimum trzy lata gwarancji Producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, z możliwością jej wydłużenia do 7 lat zaoferowany przez Wykonawcę wydłużony termin gwarancji musi być oparty na takiej gwarancji Producenta; - Serwis serwera realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta; - Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną Producenta/Serwisu lub dedykowaną stronę www Producenta/Serwisu; - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta serwera; - W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, w okresie wynikającym z oferty Wykonawcy [vide tiret pierwsze], Producent serwera przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy |

| Serwer B [1 szt.] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent …………………………. Model ……………………………………………………………………….. |  |  |
| Nazwa komponentu / parametru | Opis wymagań | Oferowany komponent / parametr |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2,5" SAS/SATA Hot-Plug oraz min. 8 dysków 2,5" NVMe, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WiFi. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez Producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez Producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory, z których każdy musi mieć minimum: 32 rdzenie, 64 wątki, wykorzystujące technologię 7 nm, z zegarem bazowym 2.9 GHz i turbo boostem do 3.4 GHz, Cache L3 128MB, obsługujące 8 kanałów pamięci DDR4-3200 dających łącznie 4 TB RAM, obsługa PCle 4.0, umożliwiający osiągnięcie wyniku 418 w teście SPECrate®2017_int_base w konfiguracji dwuprocesorowej, dostępnym na stronie www.spec.org. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. Wynik testu: ………………………… |
| RAM | Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT /s. Na płycie głównej powinno znajdować się min. 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. 4TB pamięci RAM. Rozbudowa dostarczonej pamięci o kolejne 2TB pamięci powinna odbyć się bez wymiany obsadzonych fabrycznie kości pamięci. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory demand and patrol scrubbing, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throuling |  |
| Gniazda PCl | Minimum 6 lotów x8 i 2 sloty x 16 |  |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1 GbE Base-T. Zainstalowane cztery interfejsy sieciowe 10Gb SPP+ nie zajmujące slotów PCle. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe - minimum 16 dysków SATA/SAS/SSD i minimum 8 NVMe. Zainstalowane 9 dysków 7,68TB SSD vSAS 12Gbps 2.5" Hot-Plug. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SAT,Ą o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji w RAID 1. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w nośnik typu flash o pojemności min. 16GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących i dysków NVMe. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Wbudowane porty | min. 2 porty USB 2.0, 1 port micro USB oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. I port RS232 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |  |
| Wentylatory | Redundantne. |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot- Plug min. 1400W każdy wraz z kablami zasilającymi o długości min. 2m. |  |
| System operacyjny | Niewymagany. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany moduł TPM 2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management) SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - wsparcie dla dynamie DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera; - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów - WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk Producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is'' do innych konsol firm trzecich; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line Producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego Producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych; - możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności; - wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile; - możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQ N) między urządzeniami; - tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis Producenta; - zdalne uruchamianie diagnostyki serwera; - dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym; - oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |  |
| Certyfikaty | - Certyfikat ISO 9001:2015 dla Producenta serwera obejmujący proces projektowania i produkcji; - Certyfikat ISO 14001:2015 dla Producenta serwera; - Serwer wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie Producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej; - Deklaracja zgodności CE; - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016 x64, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64; - Oferowany serwer musi zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie może zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku; - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr; - Link [] do strony internetowej Producenta serwera zawierający dokumentację techniczną, która musi potwierdzać wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera, co najmniej: procesor/y, dyski twarde, pamięci RAM, płyta główna oraz karty rozszerzeń. | - Przedmiotowy środek dowodowy [Rozdział VII SWZ] - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy …………………………………………………………. |
| Warunki gwarancji | - Minimum trzy lata gwarancji Producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, z możliwością jej wydłużenia do 7 lat zaoferowany przez Wykonawcę wydłużony termin gwarancji musi być oparty na takiej gwarancji Producenta; - Serwis serwera realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta; - Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną Producenta/Serwisu lub dedykowaną stronę www Producenta/Serwisu; - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta serwera; - W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, w okresie wynikającym z oferty Wykonawcy [vide tiret pierwsze], Producent serwera przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy |

| Serwer C [2 szt.] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent …………………………. Model ……………………………………………………………………….. |  |  |
| Nazwa komponentu / parametru | Opis wymagań | Oferowany komponent / parametr |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFT. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez Producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez Producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych. |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor. Musi mieć minimum: 24 rdzenie, 48 wątki, wykorzystujące technologię 7 nm, z zegarem bazowym 2.8 GHz i turbo boostem do 3.35 GHz, Cache L3 128MB, obsługujące 8 kanałów pamięci DDR4-3200 dających łącznie 4 TB RAM, obsługa PCle 4.0., umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 169 punktów w teście SPECrate®2017_int_base w konfiguracji jednoprocesorowej, dostępnym na stronie www.spec.org. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. Wynik testu: ………………………… |
| RAM | Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT /s. Na płycie głównej powinno znajdować się min. 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 2TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |  |
| Interfejsy sieciowe | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1 GbE Ethernet w standardzie Base T i dwa interfejsy sieciowe 10Gb SFP+. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Dyski twarde | Działające w trybie hot-swap. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 3 dyski 2.5'' SSD SAS 12Gbps o pojemności min. 800GB, o parametrze DWPD min. 3 | Producent: …………………………… Model: ...………………………………. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | Producent: …………………………… Model: …………………………………. |
| Wbudowane porty | min. 1 port USB 2.0, 1 port micro USB oraz 3 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1680x1050 |  |
| Wentylatory | Redundantne. |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot- Plug max. 550W każdy. |  |
| System operacyjny | Niewymagany. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany moduł TPM 2.0. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy i klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, SSH; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie; - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS; - wsparcie dla LLDP; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232; - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy; - monitorowanie zużycia dysków SSD; - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi; - automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego Producenta; - automatyczny update firmware dla wszystkich komponentów serwera; - możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware; - możliwość eksportu eksportu /imponu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON; - możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych; - automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram |  |
| Certyfikaty | - Certyfikat ISO 9001:2015 dla Producenta serwera obejmujący proces projektowania i produkcji; - Certyfikat ISO 14001:2015 dla Producenta serwera; - Serwer wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie Producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej; - Deklaracja zgodności CE; - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016 x64, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64; - Oferowany serwer musi zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie może zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku; - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr; - Link [] do strony internetowej Producenta serwera zawierający dokumentację techniczną, która musi potwierdzać wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (opis obudowy i płyty głównej), oraz w czytelny sposób przedstawia opis oraz metodologię i schematy wymiany poszczególnych komponentów komputera, co najmniej: procesor/y, dyski twarde, pamięci RAM, płyta główna oraz karty rozszerzeń. | - Przedmiotowy środek dowodowy [Rozdział VII SWZ] - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy …………………………………………………………. |
| Warunki gwarancji | - Minimum trzy lata gwarancji Producenta realizowanej w miejscu instalacji serwera, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, z możliwością jej wydłużenia do 7 lat zaoferowany przez Wykonawcę wydłużony termin gwarancji musi być oparty na takiej gwarancji Producenta; - Serwis serwera realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta; - Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez linię telefoniczną Producenta/Serwisu lub dedykowaną stronę www Producenta/Serwisu; - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta serwera; - W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy lub firmy serwisującej z obowiązków gwarancyjnych, w okresie wynikającym z oferty Wykonawcy [vide tiret pierwsze], Producent serwera przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. | - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy - Przedmiotowy środek dowodowy |

Część nr 2:

| Dysk Twardy SSD NVME [48 szt.] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent …………………………. Model ……………………………………………………………………….. |  |  |
| Nazwa parametru | Opis wymagań | Oferowany parametr |
| Typ | SSD |  |
| Interfejs | M.2 (PCie Gen 3.0 x4, NVMe 1.3) |  |
| Wersja M.2 | PCie 3.0 |  |
| Format M.2 | 2280 |  |
| Pojemność | min. 500 GB | 1 TB TAK NIE |
| Rodzaj kości pamięci | TLC |  |
| Szybkość zapisu | Minimum 3200 MB/s |  |
| Szybkość odczytu | Minimum 3500 MB/s |  |
| Wytrzymałość na wstrząsy | 1,500 G & 0,5 ms |  |
| Niezawodność MTBF | Minimum 1 500 000 godz. |  |
| TBW | Minimum 300 TB |  |
| Tryb uśpienia | tak |  |
| Zastosowane technologie | NVMe S.M.A.R.T. TRIM Intelligent Turbo Write Dynamie Thermal Guard |  |
| Szyfrowanie | 256-bitowe szyfrowanie AES (Klasa 0), TCG / Opal IEEE1667 |  |
| Rozpraszacz ciepła | producenta |  |
| Waga | max 8 g. |  |
| Gwarancja | 5 lat |  |

Załącznik nr 2 do SWZ - WMIM/ZP-371/37-03/2022

FORMULARZ OFERTY

| WYKONAWCA |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Regon |  |
| KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Dane kontaktowe |  |
| ePUAP |  |
| e-mail |  |
| Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr telefonu |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WMIM/ZP-371/37-03/2022 na dostawę serwerów i dysków dla WMIMUW oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SWZ), w tym ze Wzorem   umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

- oferujemy dostawę:

- serwerów spełniających wszystkie wymagania określone w Rozdziale IV SWZ, w tym w Załączniku nr 1 do SWZ:

| Serwer A [1 szt.] | Model |  |
| --- | --- | --- |
|  | Producent |  |
|  | Cena w PLN |  |
|  | w tym: kwota netto |  |
|  | podatek VAT ….. % |  |
| Serwer B [1 szt.] | Model |  |
|  | Producent |  |
|  | Cena w PLN |  |
|  | w tym: kwota netto |  |
|  | podatek VAT ….. % |  |
| Serwer C [2 szt.] | Model |  |
|  | Producent |  |
|  | Cena w PLN (za 2 szt.) |  |
|  | w tym: kwota netto |  |
|  | podatek VAT ….. % |  |
| ŁĄCZNA CENA OFERTY W CZĘŚCI NR 1 |  | suma cen w PLN za serwery A-C |

w terminie do …....….*dni roboczych od daty podpisania umowy

*należy wpisać okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 45 dni – wymagany maksymalny termin

oferujemy wydłużenie wymaganego okresu gwarancji o ..…...... ** lata.

Okres ten zostanie doliczony do okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

**maksymalnie o 4 lata

- dysków spełniających wszystkie wymagania określone w Rozdziale IV SWZ, w tym w Załączniku nr 1 do SWZ:

| Dysk Twardy SSD NVME [48 szt.] | Model |  |
| --- | --- | --- |
|  | Producent |  |
|  | Pojemność | 500GB 1TB |
|  | Cena w PLN (za 48 szt.) |  |
|  | w tym: kwota netto |  |
|  | podatek VAT ….. % |  |

w terminie do …....….*dni roboczych od daty podpisania umowy

*należy wpisać okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 45 dni – wymagany maksymalny termin

- Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym także obejmuje transport, dostarczenie na wskazane miejsce w budynkach, instalacje, uruchomienie, a także gwarancje i rękojmię.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1) *

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Informujemy, że*:

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku niewypełnienia ust. 5 Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Udzielamy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na zaoferowany powyżej okres.

[Jeżeli producent Sprzętu udziela dłuższego okresu gwarancji niż określone powyżej obowiązuje gwarancja producenta].

- Udzielimy rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od daty podpisania przez obydwie Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 90 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert włącznie.

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy [zaznaczyć jedno pole]	☐mikro	☐małym	☐średnim	przedsiębiorcą

mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

- Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia

  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

  - Podmiotowe środki dowodowe:

  - ……

  - ……

  - ……

…)   ……

…)   ……

…)   ……

…)   ……

…)   ……

…)   ……

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 41 do SWZ - WMIM/ZP-371/37-03/2022

| WYKONAWCA |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |

# Oświadczenia Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WMIM/ZP-371/37-03/2022 dostawę serwerów i dysków dla WMIMUW

# Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

# nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), [dalej: rozporządzenie 833/2014], w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), [dalej: rozporządzenie 2022/576];

# nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835);

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Wypełnić tylko dla Części nr 1 w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolności Wykonawca polega, w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia

- w celu wykazania spełniania warunku udziału w Części nr 1 postępowania, określonego przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, polegam na zdolnościach następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

w następującym zakresie:

określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. 
W przypadku więcej niż jednego takiego podwykonawcy należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne

- w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576;

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego takiego dostawcy, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne

- w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

# Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji; - wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji; - wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 42 do SWZ - WMIM/ZP-371/37-03/2022

| PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa / Firma |  |
| Adres |  |
| NIP / PESEL |  |
| KRS / CEiDG |  |
| Osoba uprawniona do reprezentowania |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Stanowisko / podstawa do reprezentacji |  |

# Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WMIM/ZP-371/37-03/2022 dostawę serwerów i dysków dla WMIMUW

# Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY

# nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), [dalej: rozporządzenie 833/2014], w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), [dalej: rozporządzenie 2022/576];

# nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835);

# Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji; - wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji; - wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.