Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW”

WMIM-371-01/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚC I - SERWER |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 32 dysków 2,5” Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| 4 | Procesor | Zainstalowane dwa procesory osiemnastordzeniowe x64 min. 3.0GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 190teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |
| 5 | RAM | 512GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 wolnych slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 1.5TB pamięci RAM. |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling |
| 7 | Gniazda PCI | Min. 4 sloty generacji 3 o prędkości x8 |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ wraz z wkładkami SFP+ SR 850nm. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. Dodatkowa karta 2-portowa 10Gb SFP+ wraz z wkładkami SFP+ SR 850nm. |
| 9 | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. Zainstalowane dyski: 32 dyski o pojemności 2.4TB SAS 10k rpm HotPlug 12Gb/s; Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |
| 11 | Wbudowane porty | 5xUSB, min. 2 port USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| 13 | Wentylatory | Redundantne |
| 14 | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug 2000W każdy. |
| 15 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| 16 | Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| 17 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera - karta powinna posiadać możliwość wyposażenia we wbudowaną wewnętrzną pamięć SD lub USB o pojemności 16GB do przechowywania sterowników i firmware'ów komponentów serwera, umożliwiająca szybką instalację wspieranych systemów operacyjnych. |
| 18 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016. |
| 19 | Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. |
| 20 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 21 | Liczba sztuk | 1 |

| CZĘŚC II – URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jakość i standard druku | Czarno biały druk laserowy. Jakość druku 1200 x 1200 dpi. (drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie w formie cyfrowej, drukowanie z portu USB, zapisywanie do portu USB) |
| 2 | Drukowanie dwustronne | Tak, automatycznie. |
| 3 | Normatywne obciążenie miesięczne | Do 250 000 stron. |
| 4 | Podajniki papieru | Standardowy podajnik papieru 1 podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 2 podajnik na 500 arkuszy automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy Opcjonalne podajniki papieru podajnik na 1 x 500 arkuszy podajnik na 1 x 500 arkuszy z szafką podajnik o dużej pojemności na 2500 arkuszy podajnik kopert |
| 5 | Prędkość drukowania | Prędkość druku w czerni : 57 str./min. Czas wydruku pierwszej strony: 8,5 sekundy |
| 6 | Praca w sieci | Tak |
| 7 | Pamięć | 1,5 GB drukarka z możliwością rozbudowy do 2 GB |
| 8 | Złącza | port standardowy USB 2.0 Hi-Speed port hosta USB 2.0 Hi-Speed port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |
| 9 | Obsługiwane nośniki | Podajnik 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, koperty (C5, B5, C6, DL ISO), pocztówki Podajnik 2: A4, A5, RA4, B5 Rozmiary nośników do dostosowania: podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm podajnik 2: od 148 x 210 do 216 x 356 mm |
| 10 | Język drukarki | PCL 6, PCL 5, Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (v1.7), AirPrint |
| 11 | Opis skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, dwustronny, jednoprzebiegowy Formaty plików: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A Skanowanie do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A Rozdzielczość skanowania: optyczna 600 dpi Format skanowania (maksymalny): 216 x 356 mm Prędkość skanowania: 60 str./min. w czerni i 45 str./min. w kolorze. Skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów Skanowanie do poczty elektronicznej Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci flash (USB); Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP/SSL; Wysyłanie do faksu LAN oraz internetowego |
| 12 | Opis kopiarki | Prędkość kopiowania w czerni: 57 kopii/min Rozdzielczość kopii: 600x600 dpi z szyby oraz 300x600 dpi z podajnika ADF Zoom: 25% do 400% Ilość kopii: 9999 |
| 13 | Opis faksu | nie dotyczy |
| 14 | Dodatkowe wyposażenie/wymagania | Kabel USB do podłączenia do komputera (USB A-B) |
| 15 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Mac OS X, iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT, Linux OS (Debian, Fedora, HPUX 11 i Solaris 8/9, Red Hat, SUSE, Ubuntu) |
| 16 | Gwarancja | 12 miesięcy |
| 17 | Liczba sztuk | 1 |

| CZĘŚC III – ZASILACZ AWARYJNY |  |
| --- | --- |
| Moc znamionowa | 40kVA |
| Wejście | 3f (400V), +/-10%, 50/60Hz |
| Wyjście | 1f (możliwość konfiguracji wejścia/wyjścia 3f/3f), 230 lub 400V, zmienność napięcia < =5% przy pełnym obciążeniu, THD <=2 % przy obciążeniu liniowym, tolerancja częstotliwości +/- 1% przy pracy na akumulatorach, przeciążalność 120% przez 1 minutę |
| Komunikacja | RS232 lub Ethernet, wyświetlacz wielofunkcyjny LCD, alarm dźwiękowy |
| Bypass | Zewnętrzny bypass serwisowy |
| Akumulatory | Szczelne, bezobsługowe, zamontowane w szafie głównej lub też na dodatkowym dedykowanym stelażu, wymiana akumulatorów bez wyłączania zasilania |
| Czas podtrzymania | 30 min. przy obciążeniu 80% |
| Sprawność | Nie gorsza niż 94% przy zasilaniu AC-AC i DC-AC. |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta |
| Uruchomienie | Wymagane, w siedzibie Zamawiającego |
| Gwarancja | 3 lata |
| Liczba sztuk | 1 |

| CZĘŚC IV- ZASILACZE AWARYJNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Model | APC Back-UPS 650, 230 V, BK650EI |
| 2 | Moc wyjściowa | 400W / 650 VA |
| 3 | Napięcie wyjściowe | 230 V |
| 4 | Częstotliwość na wyjściu | zsynchronizowana z siecią zasilającą: 47 – 63 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą: 50/60 Hz +/- 1 Hz |
| 5 | Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| 6 | Czas przełączenia | standardowo: 6 ms maksymalnie: 10 ms |
| 7 | Złącza wyjściowe | 3 x IEC 320 C13 zasilanie zapasowe 1 x IEC 320 C13 zasilanie bezpośrednie (surge) |
| 8 | Napięcie wejściowe | 230 V |
| 9 | Częstotliwość wejściowa | 47 – 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (wykrywanie automatyczne) |
| 10 | Gniazdo wejściowe | IEC-320 C14 |
| 11 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180 – 266 V |
| 12 | Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 – 286 V |
| 13 | Liczba kabli zasilających | 2 szt. |
| 14 | Maksymalny prąd wejściowy | 7 A |
| 15 | Typ i liczba akumulatorów | Bezobsługowy żelowy szczelny akumulator kwasowo – ołowiowy 1 szt. |
| 16 | Standardowy czas ładowania | 8 godzin |
| 17 | Żywotność akumulatora | 4 – 6 lat |
| 18 | Możliwy tryb wymiany akumulatora | Bez odłączania napięcia sieci energetycznej (hot plug) |
| 19 | Uruchomienie zasilacza bez podanego napięcia z sieci energetycznej | Tak |
| 20 | Czas podtrzymania zasilania przy napięciu wejściowym 230 V | 50 W - 1 godzina 25 minut 100 W - 41 minut 200 W – 17,6 minuty 300 W – 9,9 minuty 400 W – 6,1 minuty |
| 21 | Komunikacja z systemem operacyjnym zasilanego komputera | poprzez port USB i kabel (w zestawie) |
| 22 | Panel sterowania | Wskaźniki typu LED: praca z sieci energetycznej, praca z akumulatora, przeciążenie, wymień akumulator. |
| 23 | Alarmy dźwiękowe | alarm przy zasilaniu akumulatora, alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora, ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie |
| 24 | Ochrona przed przepięciami | 310 Dżuli |
| 25 | Ochrona linii danych | złącze RJ-45 dla telefonu / modemu / faksu / DSL |
| 26 | Poziom hałasu | w odległości 1 metra od urządzenia: 45 dBA |
| 27 | Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
| 28 | Liczba sztuk | 15 |